Период применения ПОЖ

В период проведения противообледенительной обработки в атмосферу поступают пары этиленгликоля, который и способствуют снижению температуры замерзания воды, что и способствует разрушению ледяного налета.

В качестве исходных данных приняты:

время обработки противообледенительной обработки – 3600 с.

Площадь обрабатываемой поверхности принята равной ориентировочной площадки самолета 45x35 м – 1 575 м.

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при испарении этиленгликоля рассчитывается по формуле:

mисп = Fразл ∙ Tисп ∙ Wисп, кг

где Wисп – скорость испарения, кг/(м2∙с);

Tисп – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Интенсивность испарения рассчитывается согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 №404:

W = 10-6 ∙ ƞ ∙ M∙PH

где ƞ – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать ƞ =1;

M = 62,07 кг/кмоль – молярная масса этиленгликоля (приложение 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009);

PН – давление насыщенных паров ДТ, кПа.

Давление насыщенных паров ДТ определяется согласно Пособию по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов:

PH = 10(А-Btp+Ca)

где А, В, Са – константы уравнения Антуана для этиленгликоля: А = 8,13754; B = 2753,183; С = 252,009 (Пособие по применению СП 12.13130.2009);

tр – расчетная температура 53 °С (минимальная температура температурного интервала значений констант уравнения Антуана).

PH = 108,13754-2753,183-(10)+305,009=0,129 кПа

W = 10-6 ∙ 1 ∙ 62,07 ∙ 0,129 = 1,021 ∙ 10-6 кг/(с∙м2)

mисп = 1,021 ∙ 10-6 ∙ 1575  ∙ 3600 = 5,78907 кг/ч

Всего в период проведения противообледенительной обработки масса выбросов загрязняющих веществ может составить:

этиленгликоль – 5,78907 кг/ч ∙или 1,608075 г/с.

Результаты расчета сведены в таблицу.

Таблица.1 – Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Загрязняющего вещества |  | Максимально разовый выброс, г/с |
| --- | --- | --- |
| код | наименование |  |
| 1078 | Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксиэтан, гликоль, этилен дигидрат; 2-гидроксиэтанол) | 1,608075 |

Выводы:

При ожиданиях условиях нормального использования не появления каких-либо существенных признаков или симптомов, указывающих на какую-либо опасность для здоровья человека.